EXPLOITATION DEs DONNEES SOUS REGRESSI

### ETUDE DE LA CHARGE D’UN CONDENSATEUR

I. Recherche de la constante de temps :

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et

d’ordonnées respectivement t et Uc : apparaît la courbe de charge.

- Méthode de la modélisation.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « A(1-exp(-t/)) » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Méthode de calcul à partir de la définition :  temps au bout duquel Uc=0,63Ucmax.

- Calculer Uc=0,63 Ucmax .

- Grâce au curseur, déterminer Uc=0,63 Ucmax.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « Réticule ».

- Placer le réticule sur le point de la courbe correspondant à 0,63Ucmax et taper sur la barre d’espace au clavier.

- Pour accéder à la valeur de , cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner avec le bouton gauche « tableau

valeur » : la valeur de  apparaît.

- Méthode de la tangente à l’origine :

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « curseur tangente », puis « tangente simple ».

- Placer le curseur à l’origine du graphe et valider en cliquant sur le bouton droit de la souris.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur ligne » et tracer l’asymptote horizontale.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « Réticule ».

- Placer le réticule sur le point d’intersection entre cette asymptote et la tangente à l’origine, puis cliquer sur la barre

d’espace au clavier.

- Pour accéder à la valeur de , cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner avec le bouton gauche

« tableau valeur » : la valeur de  apparaît.

II. Recherche de C par =f(R) : Réaliser 4 acquisitions avec des résistances différentes (8k, 6k, 4k et 2k).

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et

d’ordonnées respectivement Uc et t : apparaît la courbe de charge.

- Superposer les courbes des différentes acquisitions effectuées en cliquant sur , et en activant « superposition des

pages ».

- Création du paramètre R, résistance du circuit RC.

- Cliquer sur , sur  , puis sur « paramètre ».

- Taper au clavier le nom du paramètre « R » et son unité «   », puis cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le dossier « paramètres » et entrer les valeurs du paramètre pour chaque page d’acquisition. A la fin,

taper sur « Entrée ».

- Modélisation de Uc = f(t) pour les différentes courbes :

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « A(1-exp(-t/)) » et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner

la modélisation.

- Passer à la page suivante (ou précédente) en tapant sur la touche F8 (ou F7) du clavier et cliquer sur « Ajuster ».

Les valeurs de   s’inscrivent dans le tableau paramètres au fur et à mesure. Ainsi pour toutes les pages.

- Etude de  = f(R) :

- Cliquer sur , et afficher  = f(R) en cliquant sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et

d’ordonnées respectivement R et .

- Modéliser en cliquant sur , puis sur , cliquer sur droite « linéaire » ou « affine » et sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que le coefficient directeur de la droite correspond à Cthéorique.

Recherche de R par  = f(C) :  procéder comme pour l’étude de C par  = f(R) en remplaçant R par C et réciproquement (utiliser différentes acquisitions réalisées à R constante (6k) en faisant varier C (4,7F, 3,2F,  2,2F, 1F).