TP 8 :                                      ETUDE DU DIPOLE (R,L)

OBJECTIFS :

- étudier la réponse d’un dipôle (R,l) à un échelon de tension

- étudier l'influence des paramètres R et L sur la constante de temps  du dipôle.

MATERIEL:

- un ordinateur + interface Orphy GTS

- un module de raccordement de l'interface au circuit ( vérifier que le module est raccordé à l'interface)

- un générateur de tension (E sera fixé à  4,0V ).

- une boîte d’inductances L: 1 H; 2 H; 3 H et 4 H

- une résistance variable (boite à décades)

E1

R

E2

M

Inverseur déclencheur placé sur le module de raccordement ( bornes vertes)

EA0

E

REF = masse du circuit

B

A

uL

L,r

un interrupteur K à 2 positions situé sur le module de raccordement d’ORPHY.

uR

- un logiciel Orphy GTS et Régressi

# DISPOSITIF EXPERIMENTAL

- Régler à l'aide d'un voltmètre la tension du générateur E à 4V.

- Mesurer à l’aide d’un ohmmètre la résistance r des bobines utilisées et

Inscrire les valeurs dans le tableau ci-dessous (II)

- Réaliser le montage ci-contre en commençant par la maille principale

( l'interrupteur inverseur se situe sur le module de raccordement à positionner sur E2 dans un premier temps  )

Les valeurs de R et de L seront indiquées par le professeur.

( voir tableau)

- Quelle tensions visualise-t-on ainsi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- .Par quelle relation la tension  uR(t) est-elle l’image de l’intensité du courant i(t) dans le circuit ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

#### ACQUISITION POUR L’ETUDE DE LA CHARGE

##### Effectuer l’acquisition avec le paramétrage suivant :

##### Temps total :  0,1 s

- Nombres de points : 100

- synchronisation sur ………………

##### puis sauvegarder votre travail dans un  fichier

Remplir le tableau ( mesurer r à l’ohmmètre pour chaque bobine) sauf la dernière ligne qu’on complètera après les expériences

| ##### N° de page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| r () |  |  |  |  |  |  |
| R () | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 |
| L/R (H/) |  |  |  |  |  |  |
|  exp(….) |  |  |  |  |  |  |

#### EXPLOITATION DES DONNEES

##### Quels paramètres influent sur l’établissement du courant

##### La courbe représentative de i(t) est la réponse du dipôle (R,L) à un échelon de tension.

##### A. Suivre la fiche méthode : « Exploitation des données sous REGRESSI » :

##### Créer  le paramètre expérimental  Rtotale  et E et R dans les différentes pages

- Créer la grandeur calculée  i

- Tracer i = f(t) pour les différents dipôles (R,L)

## B. Commentez l’allure des courbes ainsi obtenues en répondant aux questions suivantes

## L’établissement du courant est-il instantané ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Quelle est la valeur de l’intensité Imax du courant lorsque le régime permanent est établi  à calculer et retrouver grâce aux courbes)? Créer la grandeur calculée Imax

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Au bout d’une durée  , i = 0,63 Imax . A l’aide du curseur réticule, trouver la valeur de  et l’inscrire dans le tableau. Comparer à la valeur de L/Rtotale  .

- Retrouver cette valeur de  à l’aide d’une autre méthode (sur une courbe) que vous expliquerez.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Sélectionner les pages montrant l’influence de R sur l’allure de la courbe. Commentez.

LES SUPPERPOSER, LES IDENTIFIER

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. Sélectionner les pages montrant l’influence de L sur l’allure de la courbe. Commentez.

LES SUPPERPOSER, LES IDENTIFIER

PUIS IMPRIMER le travail des parties C et D sur une même page « Word » avec vos conclusions.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

s’il vous reste du temps….

##### Comment varie la tension aux bornes de la bobine ?

- Quelle modification du montage permettrait la saisie à l’ordinateur de uL(t) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Exprimer littéralement uL(t) en fonction de uR(t) et de UG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Créez la grandeur calculée uL

- Affichez en superposition (axe des ordonnées distincts) les courbes i(t) et uL(t). IMPRIMER

- Comment varie uL au cours de l’établissement du courant ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la valeur de uL à t =0 ? Cette valeur était-elle prévisible ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la valeur de uL en régime permanent ? Cette valeur était-elle prévisible ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………