Ampoule à décanter

Fiche matériel

Nom : ampoule à décanter

Type : verrerie spécialisée

Sert à : mélanger puis à séparer par décantation plusieurs phases liquides

Usages : séparation par décantation

Extraction d’un solvant

Lavage de solutions

Exemples : ampoules à décanter de 250mL

Schéma ci-contre :  utilisable dans un autre document par copier coller.

Photo : voir ci-dessous.

Mode d’emploi :

-      Travailler debout le siège sous la table, blouse fermée.

-      L’ampoule à décanter est posée sur un anneau fixé en position suffisamment haute pour permettre de placer et d’ôter les récipients de récupération des différentes phases.

- Dans le cas d’une ampoule dont le robinet est en verre, il y a lieu de vérifier que ce dernier est correctement graissé, c’est à dire qu’il doit bien tourner sans être bouché par la graisse.

- L’ampoule ne doit pas être remplie au-delà des deux tiers de son volume afin d’assurer une bonne agitation et d’éviter des surpressions.

- Pour agiter mettre le bouchon, maintenir d’une main le bouchon et de l’autre le robinet.

- Renverser l’ampoule, agiter, le robinet vers le haut l’ouvrir pour purger les gaz,attention à ne pas orienter le robinet vers un camarade.

- Recommencer à agiter et à purger jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de différence de pression.

- Pour séparer les différentes phases, laisser reposer avec le bouchon en position verticale jusqu’à séparation nette des phases.

- Enlever le bouchon et ouvrir le robinet pour récupérer la phase inférieure.

- Enfin, il est prudent de toujours placer un becher sous l’ampoule entre les opérations de récupération des différentes phases afin de recueillir le liquide si le robinet se met subitement à fuir.