Réalisation d'une chromatographie

Fiche technique

Chromatographie sur couche mince (CCM).

Technique qui permet de vérifier qu’une substance est pure, d’analyser un mélange, de reconnaître les constituants d’un mélange par comparaison.

Schéma ci-contre : utilisable dans un document par copier coller.

Pour mettre eu oeuvre cette technique, il faut :

- une cuve : un récipient habituellement en verre, de forme cylindrique, fermé par un couvercle (pour saturer la cuve en vapeurs de l’éluant).

- une plaque pour chromatographie qui constitue la  phase fixe.

- un éluant : c’est un solvant qui migre lentement le long de la plaque en entraînant les composants de la substance à étudier. Il constitue la phase mobile .

Mode d’emploi :

I	Préparer la cuve à chromatographie : verser l’éluant et fermer la cuve

II  	Préparer la plaque à chromatographie : tracer la ligne de dépôt

III 	Effectuer les dépôts des échantillons à étudier à l’aide d’une micropipette ou d’un pique à apéritif

IV 	Réaliser la chromatographie

V  	Révéler les taches obtenues si ces dernières sont incolores par :

- utilisation d'un réactif spécifique de coloration ou par

- utilisation d’un éclairage ultraviolet ( nécessite l’utilisation de plaque contenant un matériau fluorescent )

Une fois la chromatographie ainsi réalisée, on peut alors identifier les espèces chimiques ainsi séparées par comparaison des hauteurs de migration ou par Calculs des rapports frontaux (Rf  )

Une animation de la CCM créée par Isabelle Tarride :     http://itarride.chez-alice.fr/