Chauffage à reflux

Fiche matériel

Nom : Chauffage à reflux

Type : Technique de chauffage

Sert à : montage permettant un chauffage sans perte.

Usages : synthèses d’espèces chimiques  organiques.

Exemples :

- ballons à un col ou à deux cols (bicol) dans le montage du chauffage à reflux.

- Réfrigérant ou condenseur à eau à boules ou droit.

Matériel nécessaire pour réaliser ce montage :

- Ballon à fond rond bicol ou simple col (et pierre ponce pour le mélange réactionnel),

- Chauffe-ballon,

- Réfrigérant à boules (ou réfrigérant droit),

- Potence (pince et noix de serrage),

- Support élévateur (support boy ou à croisillons).

Schéma ci-contre : chauffage à reflux (document utilisable par copier coller).

Photo : un montage de chauffage à reflux avec un ballon bicol ci dessous.

Mode d’emploi :

- Travailler debout le siège sous la table, blouse fermée.

- Manipuler avec gants et lunettes de protection selon les réactifs utilisés.

- Placer les grains de pierre ponce dans le ballon (la pierre ponce permet de réguler l’ébullition lors du chauffage du mélange réactionnel).

- Placer le support élévateur en position haute.

- Introduire les réactifs dans le ballon .

- Adapter sur le ballon le réfrigérant à boules.

- Ouvrir l'arrivée d'eau.

- Mettre en route le chauffage.

- Surveiller le chauffage et réduire le thermostat si l’ébullition devient trop forte,

- Si ce n’est pas suffisant (chauffage trop fort), descendre le support élévateur afin de refroidir à l'air le ballon trop chaud,

- Récupérer le contenu du ballon :

- Eteindre le thermostat du chauffe ballon sans cesser l'arrivée d'eau,

- Baisser le support élévateur,

- Prendre le ballon avec des gants de protection et enlever le clip de sécurité du ballon,

- Refroidir le ballon si nécessaire avec de l’eau froide,

- Filtrer si nécessaire puis verser le contenu du ballon dans un verre à pied.