Fiole Jaugée

Fiche matériel

Nom : fiole jaugée

Type : verrerie de prélèvement avec mesure de volume ( bonne précision)

Sert à : ajuster précisément un volume d’un liquide

Usages : dissolution et dilution

Exemples :

pour les fioles de classe B ( celles du lycée ) :

fiole de 100mL mesure 100,00 ± 0,15mL

fiole de 250mL mesure 250,00 ± 0,30mL

Schéma ci-contre : utilisable dans un document par copier coller.

Photo :  voir ci-dessous

Mode d’emploi :

-  Travailler debout le siège sous la table, blouse fermée.

-  Que se soit pour réaliser une dissolution ou une dilution, il faut commencer par introduire le solide ou le liquide dans la fiole sans en perdre la moindre quantité. Si c’est un solide que l’on dissout, rincer la coupelle de pesage et ajouter l’eau de rinçage dans la fiole, par l’intermédiaire d’un entonnoir. Si c’est un liquide que l’on dilue, ne surtout pas rincer la pipette.

-  Ajouter l’eau distillée afin de dissoudre le solide ou de diluer la solution, mais sans  dépasser, environ les 2/3 de la hauteur de la fiole jaugée.

- Homogénéiser la solution, en imprimant un mouvement circulaire à la fiole, sans la heurter.

- Ajouter un peu d’eau pour rincer le col de la fiole au-dessus du trait de jauge puis le sécher à l’aide de papier absorbant.

- A l’aide de la pissette, puis d’une pipette simple sans mouiller la partie du col précédemment séché, ajuster à hauteur d’œil, le bas du ménisque sur  le trait de jauge de la fiole.

- Boucher la fiole et homogénéiser la solution en retournant plusieurs fois la fiole.

ménisque

Remarque 1 : la description de cette manipulation est adaptée à une dilution ou une dissolution peu ou pas exothermique.

Remarque 2 : si la solution à diluer est un acide concentré, il faut d’abord verser un peu d’eau distillée dans la fiole jaugée avant d’introduire l’acide : on ne verse jamais d’eau dans un acide.