Pipette Jaugée

Fiche matériel

Nom : pipette jaugée

Type : verrerie de prélèvement avec mesure de volume

( bonne précision)

Sert à : mesurer précisément un volume de liquide à verser

Usages : prélèvement  et dilution

Exemples :

pour les pipettes de classe B :

pipette de 10mL mesure 10,00 ±0,02mL

pipette de 20mL mesure 20,00 ± 0,03mL

Schéma ci-contre : utilisable dans un document par copier coller.

Photo :  voir ci-dessous, une pipette à un trait, une pipette à deux traits.

Mode d’emploi :

- Travailler debout le siège sous la table, blouse fermée.

- Préparer le becher dans lequel la solution sera prélevée :

une solution ne doit jamais être prélevée directement dans le flacon la contenant, il faut utiliser un becher intermédiaire.

Pipette à1 trait    pipette à 2 traits

Si le becher n’est pas propre et sec, il faut d’abord, le laver, le rincer à l’eau distillée et le sécher avec du papier absorbant.

- Verser, dans le becher, un volume de la solution à prélever légèrement supérieur à celui nécessaire.

- Préparez la pipette :

Si elle est sale la rincer à l’eau distillée, l’essuyer extérieurement  avec du  papier absorbant.

Il faut ensuite rincer la pipette avec la solution. Pour cela, aspirer quelques millilitres de liquide à l’aide de la propipette, enlever la propipette, incliner la pipette, et la faire tourner sur elle même : le liquide doit entrer en contact avec tout le réservoir même jusqu’au dessus du trait de jauge.  Jeter ce liquide de rinçage. La pipette est prête à l’emploi.

- Aspirer à nouveau la solution sans dépasser la boule de sureté.

- La pipette tenue verticalement hors du liquide contenu dans le becher, ajustez le niveau au trait de jauge supérieur, à hauteur d’œil. Le bas du ménisque doit affleurer le trait de jauge. Vérifier l’absence d’air dans le liquide.

- Pour verser le volume prélevé dans un becher :

la pipette verticale avec sa pointe à 45° contre la paroi du récipient incliné,  vider le liquide entre les deux traits de jauge pour la pipette à 2 traits ou complètement pour la pipette à 1 trait sans récupérer la dernière goutte.